1. Beállításának menete

Mód megadása:

spanning-tree mode rapid-pvst (gyorsabb működésért).

Fő switch kijelölése:

Prioritás csökkentése a központi eszközön (priority 4096).

Végpontok gyorsítása:

portfast bekapcsolása a PC-k felé néző portokon.

Ellenőrzés:

show spanning-tree parancs.

2. Előnyei

Hurokmentesség:

Megállítja a hálózatot megbénító adatvisszacsatolásokat.

Redundancia:

Automatikus tartalék útvonalat biztosít kábelszakadás esetén.

3. Hátrányai

Időkiesés:

Az alapértelmezett STP lassan (30-50 mp) reagál a változásra.

Kihasználatlan ágak:

A tartalék linkeken nem megy forgalom, amíg nincs hiba.

4. Gyakorlati példák

Kábelhiba:

Ha a két switch közti fő kábel elszakad, az STP 1-2 másodpercen belül élesíti a tartalék kábelt.

Hurokvédelem:

Ha valaki véletlenül összehurkol két irodai csatlakozót, az STP lekapcsolja a portot, így a hálózat többi része nem omlik össze.